記述例

妨害評価試験結果データ

株式会社 ＊＊＊＊

CMTS

(ケーブルモデムセンタ装置)

BCD-2345

本資料は、妨害評価試験確認会議で適否を確認することになる妨害評価試験データの記述例を具体的に示したものです。

製品の仕様や特性によっては、それぞれに適した試験方法等となる場合もありますのでご注意願います。

目　次

１．目的	1

２．試験対象製品	1

３．試験施設	1

４．使用機器	1

５．測定方法	1

5.1　スプリアス妨害の測定	1

5.2　隣接チャンネル妨害のスペクトルマスク測定	2

5.3　隣接チャンネル妨害のBER測定	3

６．測定データ	4

6.1　スプリアス妨害測定結果	4

6.2　隣接チャンネル妨害のスペクトルマスク測定結果	22

6.3　隣接チャンネル妨害のBER測定結果	59

７．試験状況写真	64

８．仕様書	65

１．目的

本測定は、「有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令：平成23年総務省令第95号（平成31年1月22日総務省令第3号で改正）」第27条第1項に定める有線テレビジョン放送等（＝被干渉波）以外の用途に使用する電磁波（＝与干渉信号）が、同条第2項に定める「総務大臣が別に告示する技術的条件：平成23年総務省告示第315号（平成31年1月22日総務省告示第13号で改正）」により、被干渉波の受信に影響を与えることが検知されないことを確認する。

２．試験対象製品

ケーブルモデムセンタ装置  BCD-2345

３．試験施設

株式会社＊＊＊＊  XYZ工場 012室

４．使用機器

・スペクトラムアナライザ DEF-5678（Ｇ社）

・最新版の規格書で試験をすること。

５．測定方法

スペクトルアナライザのデータポント数は、データ捕捉漏れを防ぐため1000ポイント以上が望ましい。

測定及び評価に当たっては、（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会　標準規格「JCTEA STD-016-〇〇」及び「JCTEA STD-017-△△」に基づき実施をした。

5.1　スプリアス妨害の測定

5.1.1　測定系統図

BS･CS-IF帯域まで測定し、STD-017のスペクトルマスクで評価し確認してもよい。

測定系統図を図5.1とした。

スペクトラム
アナライザ

混　合　器

ケーブルモデム
センタ装置
BCD-2345

減衰器

4出力/1ポートのような多波出力において、混合器を使用しないときは削除する。

図5.1　スプリアス妨害の測定系統図

多ポート、多波をサポートする場合は、妨害レベルが最も高くなるポートおよび波数を事前に確認する。

また、妨害レベルが最も高くなる波数の場合と、最大波数の場合の2通りで測定する。

減衰器使用時は、事前に減衰量を確認すること。

5.1.2　測定方法

BCD-2345から送信される下り信号が機器としての最大出力レベルになる状態とし、90～770MHzの周波数帯域で、スプリアスレベルを測定した。

また、スペクトラムアナライザが過入力で歪まないように、減衰器を10dB挿入した。

スプリアスの最大レベルは、下り中心周波数にはよらないことを事前に確認した。

また、下り1波のときの最大送信レベルが一番高いため、スプリアス規格に対してのマージンについても1波のときが最悪条件であることを確認した。

なお、下り1波のときは中心周波数を231MHzに、4波のときは中心周波数を231MHz、237MHz、243MHz、249MHzとした。

隣接チャンネルへのスプリアスも確認できるため、90～770MHzの周波数とするのが望ましい。

（ただし、妨害レベルが最も高くなる条件が優先で、もし、その場合の下り周波数が90～770MHzの範囲でない場合には、別途、隣接スプリアスの評価も必要となる。）

5.2　隣接チャンネル妨害のスペクトルマスク測定

5.2.1　測定系統図

図5.2に測定系統図を示す。

1波で測定するか、多波で測定するかについては、(F1)以降で測定するマスクとの差Cの大きくなる方を選択する。

スペクトラム
アナライザ

混　合　器

ケーブルモデム
センタ装置
(BCD-2345)

減衰器

4出力/1ポートのような多波出力において、混合器を使用しないときは削除する。

図5.2　隣接チャンネル妨害の測定系統図

5.2.2　測定方法

BCD-2345から送信される下り信号が機器としての最大出力レベルになる状態とし、妨害信号（下り信号）の特定の周波数におけるレベルをスペクトラムアナライザで測定した。

1波の場合と複数波の場合とで、信号波形とマスクとの差を比較したところ、1波の場合の方がマスクとの差が大きいことを事前に確認したため、ここでは、1波の場合で測定を行った。

減衰器使用時は、事前に減衰量を確認すること。

なお、スペクトラムアナライザが過入力で歪まないように、減衰器（スペアナ内蔵入力ATTも使用可能）を10dB挿入した。また、スペクトラムアナライザの分解能帯域幅(RBW)は30kHzに、映像帯域幅(VBW)は10kHzに設定した。

隣接チャンネル妨害のBER測定を行う場合

5.3　隣接チャンネル妨害のBER測定

5.3.1　測定系統図と測定機器設定

機器の接続を図5.3として、放送信号のISDB-Tおよび64QAMの隣接妨害によるビット誤り率(BER)測定を行った。なお、スペクトラムアナライザのRBWは30kHzに、VBWは10kHzに設定した。

5.3.2　測定方法

放送信号の受信器入力レベルは、表5.3参照の最低入力レベルにおいて測定を行った。

減衰器を可変してBERが表5.3のBER規程値以下となる限界となるUD比を測定した。

ISDB-T・64QAM受信器

(BER測定機能付)

ISDB-T・64QAM

変調器

(PRBS信号内蔵)

ノイズ加算(表5.3)

スペクトラム
アナライザ

混　合　器

ケーブルモデム
センタ装置

BCD-2345

減衰器

4出力/1ポートのような多波出力において、混合器を使用しないときは削除する。

混　合　器

分　配　器

放送信号の隣接CHに試験信号を送出するが、変調方式はCMTSが送出する通信信号の変調方式(例：DOCSIS  Annex B 64/256QAM等)で行う。

受信器の入力レベルは、最低入力レベル(表5.3)において測定を行う。減衰器を可変してBERが 表5.3規程値以下となる限界のUD比を測定する。

なお、変調器でのホワイトノイズの加算は行わない。

図5.3　隣接チャンネル妨害BER評価の測定系統

表5.3　隣接妨害BER評価の測定条件とBER規格値

| 放送信号(呼称) |  | 放送受信機（BER測定器）の入力信号条件 |  | ビット誤り率 規定値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 印加する ホワイトノイズのCN比(dB) | 入力レベル (最低値とする)(dBµV) |  |
| ISDB-T |  | 27 | 47 | リードソロモン エラー訂正前 1×10-4以下 |
| 64QAM |  | 29 | 49 |  |
| 256QAM |  | 35 | 55 |  |
| J.382 | 256QAM | 29 | 49 | エラー訂正後 1×10-11以下 |
|  | 1024QAM | 36 | 56 |  |
|  | 4096QAM(4/5) | 40 | 60 |  |
|  | 4096QAM(5/6) | 43 | 63 |  |
| BS |  | 14 | 48 | リードソロモン エラー訂正前 1×10-4以下 |
| CS |  | 11 | 48 |  |
| 高度BS・CS (7/9) |  | 16 | 48 | エラー訂正後 1×10-11以下 |
| 高度BS・CS (9/10) |  | 20 | 48 |  |

６．測定データ

妨害レベルが最も高くなる波数の場合で測定する。
ここでは、1波の場合を例としている。

6.1　スプリアス妨害測定結果

中心周波数によらないことを事前に確認するか、
あるいは、中心周波数による影響がある場合には、
最悪条件にて測定する。

測定結果を、表6.1に示す。

表6.1　下り変調方式と最大送信レベル

| 下り 多重・変調方式 |  | 下り 周波数 帯域幅 (MHz) | 下り 中心周波数 (MHz) | 最大運用 レベル (dBµV) | 最大送信 レベル （＝試験時 出力レベル） (dBµV) | 測定 データ 番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J.83 Annex B （注） | 256QAM | 6 | 231 | 121 | 121.1 | A1、A2、A3 E1(E1-1～E1-8)、E2 |
|  | 64QAM | 6 | 231 | 121 | 121.0 | C1、C2、C3 |
|  | 256QAM | 6 （4波） | 231 237 243 249 | 115 115 115 115 | 115.0 115.0 115.0 115.0 | B1(B1-1～B1-4)、 B2、B3 |
|  | 64QAM | 6 （4波） | 231 237 243 249 | 115 115 115 115 | 115.0 115.0 115.0 115.0 | D1(D1-1～D1-4)、D2、D3 |

注：以下、Annex Bとする。

仕様書上の最大運用レベルを記入する

機器としての最大出力レベル(＝試験時レベル≧仕様書上レベル)

サポートする最大の波数で試験

スペアナ測定のデータ番号

256QAM､64QAM､6MHz等は表記例。実際の製品がサポートする組合わせを列挙する。Annex B､Annex Cの双方をサポートする等の場合は、それぞれについて試験を行う。

この表にない組合わせについては、システム運用条件総括表のところで、運用不可な組合わせとして明記する。

ここでは、1波送信時にスプリアスが最大となる場合を例としている。
実際にスプリアスが最大となる波数を選択する。

A1：　スプリアス妨害測定時のAnnex B 256QAM（1波）の出力レベル

スペアナのATT値を入れる

VBW=1kHz　RBW=100kHz

120dBµV

20dBµV

43.86dBµV／Hz

ATT=20dB

CENTER 231MHz

SPAN 10MHz

最もレベルの低い箇所をポイントする。

Hz

スペアナデータはライン、文字等がくっきり見えるものを提示する。

センタを256QAMの中心周波数へ設定

出力レベル＝43.86

＋67.29（シンボルレート5.361MHz時換算）

小数点第2位以下については、ここでは、値が厳しくなる方へ切下る。

例；値が＋になるとき：＋8.29　→　＋8.2

＋10（減衰器挿入損失）

＝121.15(dBµV)

≒121.1(dBµV)（小数点第2位以下略）

以降、他の下り信号についても、同様に、最大出力レベルを確認した。

A2：Annex B 256QAM、1波送信時の最大単一波妨害レベル測定

マージン計算に採用した最大スプリアス値には、わかりやすく丸印を

CENTER 339MHz

SPAN 14MHz

100dBµV

0dBµV

32.01dBµV

VBW=1kHz　RBW=30kHz

ATT=20dB

90～770MHzで最大の単一波妨害。BS･CS-IF帯も確認する場合、BS/CS-IF、高度BS/CS-IFのそれぞれの帯域での最大の単一波妨害を測定する。

スパンは14MHzに設定

センタを最大単一波妨害の周波数に設定

0～100MHz、100～200MHz、・・・、700～800MHzと、100MHzスパンで単一波妨害レベルを測定したところ、339MHzにある単一波妨害が最大であった。また、90～770MHzに、下り信号の2倍高調波等の帯域を持ったノイズ妨害波は存在しなかったため、ここでは、単一波妨害のみを確認した。以下、(B2)(C2)(D2)についても同様に、単一波妨害のみを確認した。

下り信号の2倍、3倍といった周波数に高調波が出ている場合や、帯域を持ったノイズ妨害成分が運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(A3)(B3)(C3)(D3)のようなノイズ妨害の測定を行う必要がある。

なお、(A2)(B2)(C2)(D2)のような単一波妨害のみが、運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(A3)(B3)(C3)(D3)の測定結果は不要である。（単一波妨害とノイズ妨害の確認方法については、STD-016の「第５章　スペクトルマスク評価測定法」参照）

単一波妨害レベル＝32.01（読み値）

＋10（減衰器挿入損失）

＝42.01(dBµV)

≒42.1(dBµV)（小数点第2位以下略）

小数点第2位以下については、ここでは、
値が厳しくなる方へ、切捨て、または
切上げする。

例；

値が－になるとき：－9.58　→　－9.5

値が＋になるとき：＋8.21　→　＋8.3

A3：Annex B 256QAM、1波送信時の最大ノイズ妨害レベル測定

下り信号の2倍、3倍といった周波数に高調波が出ている場合や、帯域を持ったノイズ成分が運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(A3)のようなノイズ妨害の測定を行う必要がある。

なお、(A2)の単一波妨害のみが、運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(A3)の測定結果は不要である。（単一波妨害とノイズ妨害の確認方法については、STD-016の「第５章　スペクトルマスク評価測定法」参照）

CENTER 462MHz

SPAN 14MHz

100dBµV

0dBµV

VBW=1kHz　RBW=100kHz

－19.50dBµV／Hz

462MHz

ノイズ妨害レベルを測定する場合、フロアノイズとの差を十分に確保する必要がある。（例 10dB以上）

90～770MHzで最大のノイズ妨害。BS･CS-IF帯も確認する場合、最大のノイズ妨害を測定する。

センタを最大ノイズ

妨害の周波数へ

0～100MHz、100～200MHz、・・・、700～800MHzと、100MHzスパンでノイズ妨害を測定したところ、462MHz（2倍高調波にあたる）のノイズ妨害が最大であった。

ノイズ妨害レベル＝ －19.50（読み値）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ －9.50(dBµV/Hz )

≒ －9.5(dBµV/Hz )（小数点第2位以下略）

小数点第2位以下については、ここでは、
値が厳しくなる方へ、切捨て、または
切上げする。

例；

値が－になるとき：－9.58　→　－9.5

値が＋になるとき：＋8.21　→　＋8.3

最大単一波妨害時（今回の例では(A2)の場合）との運用マージン比較を行い、よりマージンの低い方をシステム運用条件総括表に記入する。

B1：スプリアス妨害測定時のAnnex B 256QAM（4波）の出力レベル

下り信号ごとに、最もレベルの低い箇所をポイントする。

CENTER 231MHz

CENTER 237MHz

37.71dBµV/Hz

37.71dBµV/Hz

＜B1-1＞

（中心周波数231MHz

出力レベル　115.0dBµV）

＜B1-2＞

（中心周波数237MHz

出力レベル　115.0dBµV）

CENTER 249MHz

CENTER 243MHz

37.71dBµV／Hz

37.71dBµV／Hz

＜B1-3＞

（中心周波数243MHz

出力レベル　115.0dBµV）

＜B1-4＞

（中心周波数249MHz

出力レベル　115.0dBµV）

出力レベル＝ 37.71

＋67.29（シンボルレート5.361MHz時換算）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ 115.0(dBµV)

B2：Annex B 256QAM、4波送信時の最大単一波妨害レベル測定

マージン計算に採用した最大スプリアス値には、わかりやすく丸印を

CENTER 339MHz

SPAN 14MHz

100dBµV

0dBµV

25.88dBµV

VBW=1kHz　RBW=30kHz

ATT=20dB

90～770MHzで最大の単一波妨害。BS･CS-IF帯も確認する場合、最大の単一波妨害を測定する。

センタを最大単一波妨害の周波数に設定

0～100MHz、100～200MHz、・・・、700～800MHzと、100MHzスパンで単一波妨害レベルを測定したところ、339MHzにある単一波妨害が最大であった。

単一波妨害レベル＝ 25.88（読み値）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ 35.88(dBµV)

≒ 35.9(dBµV)（小数点第2位以下略）

B3：Annex B 256QAM、4波送信時の最大ノイズ妨害レベル測定

下り信号の2倍、3倍といった周波数に高調波が出ている場合や、帯域を持ったノイズ成分が運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(B3)のようなノイズ妨害の測定を行う必要がある。

なお、（B2）の単一波妨害のみが、運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(B3)の測定結果は不要である。（単一波妨害とノイズ妨害の確認方法については、STD-016の「第５章　スペクトルマスク評価測定法」参照）

CENTER 462MHz

SPAN 14MHz

100dBµV

0dBµV

VBW=1kHz　RBW=100kHz

－25.68dBµV／Hz

462MHz

ノイズ妨害レベルを測定する場合、フロアノイズとの差を十分に確保する必要がある。（例 10dB以上）

90～770MHzで最大のノイズ妨害。BS･CS-IF帯も確認する場合、最大のノイズ妨害を測定する。

センタを最大ノイズ妨害の周波数へ

0～100MHz、100～200MHz、・・・、700～800MHzと、100MHzスパンでノイズ妨害を測定したところ、462MHz（2倍高調波にあたる）のノイズ妨害が最大であった。

ノイズ妨害レベル＝ －25.68（読み値）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ －15.68(dBµV/Hz )

≒ －15.6(dBµV/Hz )（小数点第2位以下略）

最大単一波妨害時（今回の例では(B2)の場合）との運用マージン比較を行い、よりマージンの低い方をシステム運用条件総括表に記入する。

C1：スプリアス妨害測定時のAnnex B 64QAM（1波）の出力レベル

最もレベルの低い箇所をポイントする。

スペアナのATTを入れる

120dBµV

20dBµV

43.96dBµV／Hz

ATT=20dB

CENTER 231MHz

SPAN 10MHz

VBW=1kHz　RBW=100kHz

出力レベル＝ 43.96

＋67.04（シンボルレート5.057MHz時換算）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ 121.0(dBµV)

C2：Annex B 64QAM、1波送信時の最大単一波妨害レベル測定

マージン計算に採用した最大スプリアス値には、わかりやすく丸印を

CENTER 339MHz

SPAN 14MHz

100dBµV

0dBµV

30.11dBµV

VBW=1kHz　RBW=30kHz

ATT=20dB

90～770MHzで最大の単一波妨害。BS･CS-IF帯も確認する場合、最大の単一波妨害を測定する。

センタを最大単一波妨害の周波数に設定

0～100MHz、100～200MHz、・・・、700～800MHzと、100MHzスパンで単一波妨害レベルを測定したところ、339MHzにある単一波妨害が最大であった。

単一波妨害レベル＝ 30.11（読み値）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ 40.11(dBµV)

≒ 40.2(dBµV)（小数点第2位以下略）

C3：Annex B 64QAM、1波送信時の最大ノイズ妨害レベル測定

下り信号の2倍、3倍といった周波数に高調波が出ている場合や、帯域を持ったノイズ成分が運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(C3)のようなノイズ妨害の測定を行う必要がある。

なお、（C2）の単一波妨害のみが、運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(C3)の測定結果は不要である。（単一波妨害とノイズ妨害の確認方法については、STD-016の「第５章　スペクトルマスク評価測定法」参照）

CENTER 462MHz

SPAN 14MHz

100dBµV

0dBµV

VBW=1kHz　RBW=100kHz

－20.20dBµV／Hz

462MHz

ノイズ妨害レベルを測定する場合、フロアノイズとの差を十分に確保する必要がある。
（例 10dB以上）

90～770MHzで最大のノイズ妨害。BS･CS-IF帯も確認する場合、最大のノイズ妨害を測定する。

センタを最大ノイズ妨害の周波数へ

0～100MHz、100～200MHz、・・・、700～800MHzと、100MHzスパンでノイズ妨害を測定したところ、462MHz（2倍高調波にあたる）のノイズ妨害が最大であった。

ノイズ妨害レベル＝ －20.20（読み値）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ －10.20(dBµV/Hz )

≒ －10.2(dBµV/Hz  )（小数点第2位以下略）

最大単一波妨害時（今回の例では(C2)の場合）との運用マージン比較を行いよりマージンの低い方をシステム運用条件総括表に記入する。

D1：スプリアス妨害測定時のAnnex B 64QAM（4波）の出力レベル

下り信号ごとに、最もレベルの低い箇所をポイントする。

CENTER 231MHz

CENTER 237MHz

37.96dBµV/Hz

37.96dBµV/Hz

＜D1-1＞

（中心周波数231MHz

出力レベル　115.0dBµV）

＜D1-2＞

（中心周波数237MHz

出力レベル　115.0dBµV）

CENTER 249MHz

CENTER 243MHz

37.96dBµV/Hz

37.96dBµV/Hz

＜D1-3＞

（中心周波数243MHz

出力レベル　115.0dBµV）

＜D1-4＞

（中心周波数249MHz

出力レベル　115.0dBµV）

出力レベル＝ 37.96

＋67.04（シンボルレート5.057MHz時換算）

＋10（減衰器挿入損失）

= 115.0(dBµV)

D2：Annex B 64QAM、4波送信時の最大単一波妨害レベル測定

CENTER 339MHz

SPAN 14MHz

100dBµV

0dBµV

24.02dBµV

VBW=1kHz　RBW=30kHz

ATT=20dB

マージン計算に採用した最大スプリアス値には、わかりやすく丸印を

90～770MHzで最大の単一波妨害。BS･CS-IF帯も確認する場合、単一波妨害を測定する。

センタを最大単一波妨害の周波数に設定

0～100MHz、100～200MHz、・・・、700～800MHzと、100MHzスパンで単一波妨害レベルを測定したところ、339MHzにある単一波妨害が最大であった。

単一波妨害レベル＝ 24.02（読み値）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ 34.02(dBµV)

≒ 34.1(dBµV)（小数点第2位以下略）

下り信号の2倍、3倍といった周波数に高調波が出ている場合や、帯域を持ったノイズ成分が運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(D3)のようなノイズ妨害の測定を行う必要がある。なお、(D2)の単一波妨害のみが、運用マージンの最低条件の候補となる場合は、(D3)の測定結果は不要である。（単一波妨害とノイズ妨害の確認方法については、STD-016の「第５章　スペクトルマスク評価測定法」参照）

D3：Annex B 64QAM、4波送信時の最大ノイズ妨害レベル測定

CENTER 462MHz

SPAN 14MHz

100dBµV

0dBµV

－26.32dBµV／Hz

462MHz

VBW=1kHz　RBW=100kHz

90～770MHzで最大のノイズ妨害。BS･CS-IF帯も確認する場合、最大のノイズ妨害を測定する。

ノイズ妨害レベルを測定する場合、フロアノイズとの差を十分に確保する必要がある。（例 10dB以上）

センタを最大ノイズ

妨害の周波数へ

0～100MHz、100～200MHz、・・・、700～800MHzと、100MHzスパンでノイズ妨害を測定したところ、462MHz（２倍高調波にあたる）のノイズ妨害が最大であった。

ノイズ妨害レベル＝ －26.32（読み値）

＋10（減衰器挿入損失）

＝ －16.32(dBµV/Hz )

≒ －16.3(dBµV/Hz )（小数点第2位以下略）

最大単一波妨害時（今回の例では(D2)の場合）との運用マージン

比較を行いよりマージンの低い方をシステム運用条件総括表に記

入する。

最もスプリアス値が高い(運用マージンの低い)組合わせを１組選定。

E1：Annex B 256QAM、1波送信時のスプリアス測定（100MHzステップ）

256QAM、1波のときのスプリアスレベルが最大であったため、

この条件での100MHzステップのスペアナ波形を示す。

0MHz

100MHz

100dBµV

0dBµV

20.23dBµV

90MHz～としない

＜E1-1：0～100MHz ＞

100MHz

200MHz

100dBµV

0dBµV

20.50dBµV

＜E1-2：100～200MHz ＞

200MHz

300MHz

100dBµV

0dBµV

20.43dBµV

多波のときにスプリアスが最大となる場合は、多波の測定データを掲載する。

下り信号を除いた最大値をポイントする。下り信号に隠れている分については、(E2)にて確認する。

最大出力時のスプリアスを測定する必要がある。

＜E1-3：200～300MHz ＞

300MHz

400MHz

100dBµV

0dBµV

32.01dBµV

VBW=1kHz　RBW=30kHz

(A2)でスプリアス最大値を測定済み

＜E1-4：300～400MHz＞

400MHz

500MHz

100dBµV

0dBµV

20.17dBµV

(A3)のノイズ妨害が存在する場合はノイズ成分が確認される

＜E1-5：400～500MHz ＞

500MHz

600MHz

100dBµV

0dBµV

20.11dBµV

＜E1-6：500～600MHz＞

＜E1-7：600～700MHz ＞

600MHz

700MHz

100dBµV

.71dBzが／√Hz

0dBµV

20.20dBµV

20.50dBµV

0dBµV

100dBµV

800MHz

700MHz

＜E1-8： 700～800MHz＞

E2：Annex B 256QAM 1波送信時のスプリアス測定（下り周波数移動時）

(E1)と同じ組合わせ＝＞最もスプリアス値が高い(運用マージンの低い)組合わせ

下りの波に隠れていたスプリアスが測定できる範囲に設定

範囲に設定

200MHz

300MHz

100dBµV

0dBµV

20.06dBµV

下り中心周波数を231MHzから447MHzへ移動して、200～300MHzのスプリアスを

測定し、(E1)で測定した最大スプリアスよりレベルが低いことを確認した。

多波のとき、スプリアスが最大となる場合、特に必要。

ここでは1波の方がマスクとの差Cが大きい場合の事例を示している。

256QAM、64QAM、6MHz等は、表記例。実際の製品がサポートする組合わせを列挙する。この表にない組合わせについては、システム運用条件総括表で、運用不可な組合わせとして明記する。

機器としての最大出力レベル
(＝試験時レベル)

6.2　隣接チャンネル妨害のスペクトルマスク測定結果

測定結果を表6.2に示す。

表6.2　下り変調方式とデータ番号

| 下り多重・変調方式 |  | 下り 周波数帯域幅 (MHz) | 下り 中心周波数 (MHz) | 最大送信レベル （＝試験時出力レベル） (dBµV /Hz ) | 測定データ番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annex B | 256QAM | 6 | 473 | 39.4 | F1~F14 |
|  | 64QAM | 6 | 473 | 39.4 | G1~G14 |

スペアナ測定のデータ番号を記載

F1：ISDB-T上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

注：測定方法

上側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスクを与干渉信号の中心周波数（バンドエッジより+3MHz）を基準M1してΔマーカを使用して測定する。このときのマーカポイント数が7つ必要となるが、不足する場合は、下図のように不足するマーカ周波数ポイントも測定する。

マーカ設定のないこのポイントも測定

ISDB-T上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

f：ISDB-T搬送波中心周波数－1/7(MHz)

注） 隣接BER規格値：26 (dB)、ノイズ妨害比：－27 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.57) = －0.17(dB)

ここでは、与干渉波256QAM Annex B、

被干渉波OFDMを想定。

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 26（マスク規格値）

－0.17（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－28.4（マスク規格との差の最大値）

＝ －2.57(dB)

≒ －2.6(dB)（小数点第2位切り下げ）

この値をシステム運用条件総括表に記入する。

スペクトルマスク法による評価結果が、実際に隣接で運用したいレベル

に対して十分でない場合は、BER等を用いて評価する。

F2：ISDB-T下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

注：測定方法

下側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスクを与干渉信号の中心周波数（バンドエッジより－3MHz）を基準M1してΔマーカを使用して測定する。このときのマーカポイント数が7つ必要となるが、不足する場合は、下図のように不足するマーカ周波数ポイントも測定する。

マーカ設定のないこのポイントも測定

6.0MHz  　      -65.6dB

ISDB-T下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

f：ISDB-T搬送波中心周波数－1/7(MHz)

注）隣接BER規格値：26 (dB)、ノイズ妨害比：－27 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.57) = －0.17(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 26（マスク規格値）

－0.17（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－27.8（マスク規格との差の最大値）

＝ －1.97(dB)

≒ －2.0(dB)（小数点第2位切り下げ）

この値をシステム運用条件総括表に記入する。

スペクトルマスク法による評価結果が、実際に隣接で運用したいレベル

に対して十分でない場合は、BER等を用いて評価する。

F3：64QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F1)と同じため、省略する。

64QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：23 (dB)、ノイズ妨害比：－29 (dB)

ここでは、与干渉波256QAM Annex B、

被干渉波64QAM Annex Cを想定。

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.274) = 0.07(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 23（マスク規格値）

＋0.07（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－27.4（マスク規格との差の最大値）

＝ －4.33(dB)

≒ －4.4(dB)（小数点第2位切り下げ）

この値をシステム運用条件総括表に記入する。

スペクトルマスク法による評価結果が、実際に隣接で運用したいレベル

に対して十分でない場合は、BER等を用いて評価する。

F4：64QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F2)と同じため、省略する。

64QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注） 隣接BER規格値：23 (dB)、ノイズ妨害比：－29 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.274) = 0.07(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 23（マスク規格値）

＋0.07（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－26.8（マスク規格との差の最大値）

＝ －3.73(dB)

≒ －3.8(dB)（小数点第2位以下切り下げ）

この値をシステム運用条件総括表に記入する。

スペクトルマスク法による評価結果が、実際に隣接で運用したいレベル

に対して十分でない場合は、BER等を用いて評価する。

F5：256QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

注：測定方法

上側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスクを与干渉信号の中心周波数（バンドエッジより+3MHz）を基準M1してΔマーカを使用して測定する。このときのマーカポイント数が7つ必要となるが、不足する場合は、下図のように不足するマーカ周波数ポイントも測定する。

-6.0MHz          　-65.7dB

マーカ設定のない、このポイントも測定。

256QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：17 (dB)、ノイズ妨害比：－37 (dB)

ここでは、与干渉波256QAM Annex B、

被干渉波256QAM Annex Cを想定。

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.274) = 0.07(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 17（マスク規格値）

＋0.07（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.6（マスク規格との差の最大値）

＝ 16.33(dB)

≒ 16.3(dB)（小数点第2位以下略）

F6：256QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

注：測定方法

下側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスクを与干渉信号の中心周波数（バンドエッジより－3MHz）を基準M1してΔマーカを使用して測定する。このときのマーカポイント数が7つ必要となるが、不足する場合は、下図のように不足するマーカ周波数ポイントも測定する。

6.0MHz                -65.9dB

マーカ設定のない、このポイントも測定。

256QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：17 (dB)、ノイズ妨害比：－37 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.274) = 0.07(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 17（マスク規格値）

＋0.07（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.1（マスク規格との差の最大値）

＝ 16.97(dB)

≒ 16.9(dB)（小数点第2位以下略）

F7：J.382 4096QAM,5/6上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F5)と同じため、省略する。

J.382 4096QAM,5/6上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－43 (dB)

ここでは、与干渉波256QAM Annex B、

被干渉波4096QAM(OFDM5/6)を想定。

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.71) = －0.27(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.27（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－9.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 11.73(dB)

≒ 11.7(dB)（小数点第2位以下略）

F8：J.382 4096QAM,5/6下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F6)と同じため、省略する。

J.382 4096QAM,5/6下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－43 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.71) = －0.27(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.27（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－9.1（マスク規格との差の最大値）

＝ 11.63(dB)

≒ 11.6(dB)（小数点第2位以下略）

F9：J.382 4096QAM,4/5上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F5)と同じため、省略する。

J.382 4096QAM,4/5上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－40 (dB)

ここでは、与干渉波256QAM Annex B、

被干渉波4096QAM(OFDM4/5)を想定。

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.71) = －0.27(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.27（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－6.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 14.73(dB)

≒ 14.7(dB)（小数点第2位以下略）

F10：J.382 4096QAM,4/5下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F6)と同じため、省略する。

J.382 4096QAM,4/5下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－40 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.71) = －0.27(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.27（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－6.1（マスク規格との差の最大値）

＝ 14.63(dB)

≒ 14.6(dB)（小数点第2位以下略）

F11：J.382 1024QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F5)と同じため、省略する。

J.382 1024QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注) 隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－36 (dB)

ここでは、与干渉波256QAM Annex B、

被干渉波1024QAM(OFDM)を想定。

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.71) = －0.27(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.27（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－2.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 18.73(dB)

≒ 18.7(dB)（小数点第2位以下略）

F12：J.382 1024QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F6)と同じため、省略する。

J.382 1024QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－36 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.71) = －0.27(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.27（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－2.1（マスク規格との差の最大値）

＝ 18.63(dB)

≒ 18.6(dB)（小数点第2位以下略）

F13：J.382 256QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F5)と同じため、省略する。

J.382 256QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－29 (dB)

ここでは、与干渉波256QAM Annex B、

被干渉波256QAM(OFDM)を想定。

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.71) = －0.27(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.27（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.6（マスク規格との差の最大値）

＝ 20.13(dB)

≒ 20.1(dB)（小数点第2位以下略）

F14：J.382 256QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 256QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 256QAMのスペクトルマスク特性は(F6)と同じため、省略する。

J.382 256QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 256QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－29 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.361/5.71) = －0.27(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝21（マスク規格値）

－0.27（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.1（マスク規格との差の最大値）

＝20.73(dB)

≒20.7(dB)（小数点第2位以下略）

G1：ISDB-T上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

注：測定方法

上側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスクを与干渉信号の中心周波数（バンドエッジより+3MHz）を基準M1してΔマーカを使用して測定する。このときのマーカポイント数が7つ必要となるが、不足する場合は、下図のように不足するマーカ周波数ポイントも測定する。

-6MHz             -66.2dB

マーカ設定のない、このポイントも測定。

-3.05MHz        -55.0dB

ISDB-T上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

f：OFDM搬送波中心周波数－1/7(MHz)

注）隣接BER規格値：26 (dB)、ノイズ妨害比：－27 (dB)

ここでは、与干渉波64QAM Annex B、

被干渉波OFDMを想定。

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.57) = －0.42(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 26（マスク規格値）

－0.42（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－18.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 7.58(dB)

≒ 7.5(dB)（小数点第2位以下略）

この値をシステム運用条件総括表に記入する。

スペクトルマスク法による評価結果が、実際に隣接で運用したいレベル

に対して十分でない場合は、BER等を用いて評価する。

G2：ISDB-T下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

注：測定方法

下側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスクを与干渉信号の中心周波数（バンドエッジより－3MHz）を基準M1してΔマーカを使用して測定する。このときのマーカポイント数が7つ必要となるが、不足する場合は、下図のように不足するマーカ周波数ポイントも測定する。

6.0MHz              -66.2dB

マーカ設定のない、このポイントも測定。

ISDB-T下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

f：ISDB-T搬送波中心周波数－1/7(MHz)

注）隣接BER規格値：26 (dB)、ノイズ妨害比：－27 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.57) = －0.42(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 26（マスク規格値）

－0.42（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－17.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 8.58(dB)

≒ 8.5(dB)（小数点第2位以下略）

この値をシステム運用条件総括表に記入する。

スペクトルマスク法による評価結果が、実際に隣接で運用したいレベル

に対して十分でない場合は、BER等を用いて評価する。

G3：64QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G1)と同

じため、省略する。

64QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：23 (dB)、ノイズ妨害比：－29 (dB)

ここでは、与干渉波64QAM Annex B、

被干渉波64QAM Annex Cを想定。

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.274) = －0.18(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 23（マスク規格値）

－0.18（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－17.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 5.82(dB)

≒ 5.8(dB)（小数点第2位以下略）

この値をシステム運用条件総括表に記入する。

スペクトルマスク法による評価結果が、実際に隣接で運用したいレベル

に対して十分でない場合は、BER等を用いて評価する。

G4：64QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G2)と同じため、省略する。

64QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：23 (dB)、ノイズ妨害比：－29 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.274) = －0.18(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 23（マスク規格値）

－0.18（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－16.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 6.82(dB)

≒ 6.8(dB)（小数点第2位以下略）

この値をシステム運用条件総括表に記入する。

スペクトルマスク法による評価結果が、実際に隣接で運用したいレベル

に対して十分でない場合は、BER等を用いて評価する。

G5：256QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

注：測定方法

上側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスクを与干渉信号の中心周波数（バンドエッジより+3MHz）を基準M1してΔマーカを使用して測定する。このときのマーカポイント数が7つ必要となるが、不足する場合は、下図のように不足するマーカ周波数ポイントも測定する。

-6.0MHz           -66.2dB

マーカ設定のない、このポイントも測定。

256QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：17 (dB)、ノイズ妨害比：－37 (dB)

ここでは、与干渉波64QAM Annex B、

被干渉波256QAM Annex Cを想定。

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.274) = －0.18(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 17（マスク規格値）

－0.18（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.1（マスク規格との差の最大値）

＝ 16.72(dB)

≒ 16.7(dB)（小数点第2位以下略）

G6：256QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

注：測定方法

下側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスクを与干渉信号の中心周波数（バンドエッジより－3MHz）を基準M1してΔマーカを使用して測定する。このときのマーカポイント数が7つ必要となるが、不足する場合は、下図のように不足するマーカ周波数ポイントも測定する。

6.0MHz            -66.1dB

マーカ設定のない、このポイントも測定。

256QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：17 (dB)、ノイズ妨害比：－37 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.274) = －0.18(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 17（マスク規格値）

－0.18（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 16.82(dB)

≒ 16.8(dB)（小数点第2位以下略）

G7：J.382 4096QAM,5/6上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G5)と同じため、省略する。

J.382 4096QAM,5/6上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－43 (dB)

ここでは、与干渉波64QAM Annex B、

被干渉波4096QAM(OFDM5/6)を想定。

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.71) = －0.53(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.53（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－4.5（マスク規格との差の最大値）

＝ 15.97(dB)

≒ 15.9(dB)（小数点第2位以下略）

G8： J.382 4096QAM,5/6下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G6)と同じため、省略する。

J.382 4096QAM,5/6下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－43 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.71) = －0.53(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.53（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－4.2（マスク規格との差の最大値）

＝ 16.27(dB)

≒ 16.2(dB)（小数点第2位以下略）

G9：J.382 4096QAM,4/5上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G5)と同じため、省略する。

J.382 4096QAM,4/5上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－40 (dB)

ここでは、与干渉波64QAM Annex B、

被干渉波4096QAM(OFDM4/5)を想定。

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.71) = －0.53(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.53（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－1.5（マスク規格との差の最大値）

＝ 18.97(dB)

≒ 18.9(dB)（小数点第2位以下略）

G10：J.382 4096QAM,4/5下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G6)と同じため、省略する。

J.382 4096QAM,4/5下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－40 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.71) = －0.53(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.53（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－1.2（マスク規格との差の最大値）

＝ 19.27(dB)

≒ 19.2(dB)（小数点第2位以下略）

G11：J.382 1024QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　上側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G5)と同じため、省略する。

J.382 1024QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－36 (dB)

ここでは、与干渉波64QAM Annex B、

被干渉波1024QAM(OFDM)を想定。

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.71) = －0.53(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.53（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.1（マスク規格との差の最大値）

＝ 20.37(dB)

≒ 20.3(dB)（小数点第2位以下略）

G12：J.382 1024QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G6)と同じため、省略する。

J.382 1024QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－36 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.71) = －0.53(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.53（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 20.47(dB)

≒ 20.4(dB)（小数点第2位以下略）

G13：J.382 256QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

- 上側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G5)と同じため、省略する。

J.382 256QAM上側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－29 (dB)

ここでは、与干渉波64QAM Annex B、

被干渉波256QAM(OFDM)を想定。

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.71) = －0.53(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.53（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.1（マスク規格との差の最大値）

＝ 20.37(dB)

≒ 20.3(dB)（小数点第2位以下略）

G14：J.382 256QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定（妨害信号Annex B 64QAMの場合）

・　下側隣接となる妨害信号のAnnex B 64QAMのスペクトルマスク特性は(G6)と同じため、省略する。

J.382 256QAM下側隣接チャンネル妨害レベル測定結果（妨害信号Annex B 64QAM）

fo：被干渉信号の搬送波中心周波数

注）隣接BER規格値：21 (dB)、ノイズ妨害比：－29 (dB)

帯域換算値：D = 10log(5.057/5.71) = －0.53(dB)

＜検知限レベルの計算＞

検知限レベル＝ 21（マスク規格値）

－0.53（被干渉波放送信号との帯域差の換算値D）

－0.0（マスク規格との差の最大値）

＝ 20.47(dB)

≒ 20.4(dB)（小数点第2位以下略）

6.3　隣接チャンネル妨害のBER測定結果

6.3.1　測定結果の表し方

測定結果の表し方を以下とした。

1）測定したUD比を「A(dB)」とする。

2）測定値は1台の受信器で測定しているため、受信器のバラツキとして3dB考慮し
「A－3」(dB)の値を計算し「B(dB)」とした。

3）隣接BER規格のUD比は、告示315号別図の±6MHzの値とした。

4）「B(dB)」の値が、告示315号の隣接BER規格のUD比より小さいときは「B(dB)」の値を試験結果のUD比とし、大きいときは告示315号の隣接BER規格のUD比を試験結果のUD比とした。

6.3.2　測定結果

測定結果を表6.3に示す。

BERが 1×10－4以下となる

限界UD比(小数点第2位略)

告示315号の±6MHzの値

表6.3　隣接妨害BERの測定UD比

| 被干渉 信号形式：D | 与干渉信号：U Annex B | 隣接 | UD比測定値：A (dB) | A－3：B(dB) | 隣接BER規格 UD比(dB) | 試験結果 UD比(dB) | 測定 データ 番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISDB-T | 256QAM | 上側 | 29.5 | 26.5 | 26 | 26.0 | K1-1 ～ K1-4 |  |
|  |  | 下側 | 35.5 | 32.5 |  | 26.0 |  |  |
|  | 64QAM | 上側 | 31.2 | 28.2 |  | 26.0 |  |  |
|  |  | 下側 | 35.5 | 32.5 |  | 26.0 |  |  |
| 64QAM | 256QAM | 上側 | 27.3 | 24.3 | 23 | 23.0 | K2-1 ～ K2-4 |
|  |  | 下側 | 24.5 | 21.5 |  | 21.5 |  |
|  | 64QAM | 上側 | 27.9 | 24.9 |  | 23.0 |  |
|  |  | 下側 | 27.3 | 24.3 |  | 23.0 |  |

「B」と隣接BER規格UD比と比較し、小さい値を試験結果とする。

隣隣接チャンネル妨害で

BER測定を行う場合のみ

K1：ISDB-T隣接チャンネル妨害BER測定

注：測定方法

隣接信号であるAnnex B 256QAMおよび64QAM信号が、ISDB-Tに与える隣接妨害をISDB-T受信器のリードソロモン(RS)誤り訂正前のビット誤り率(BER)が1×10－4以下となるUD比で最大となる点を測定する。

入力レベルを最低受信レベルに設定

測定時のBERを記入

その点の測定波形をスペアナで測定する。

＜K1-1：J.112B 256QAM上側隣接＞

限界のUD比が分かるようにマーカを設定する

＜K1-2：J.112B 256QAM下側隣接＞

＜K1-3：J.112B 64QAM上側隣接＞

＜K1-4：J.112B 64QAM下側隣接＞

隣隣接チャンネル妨害で

BER測定を行う場合のみ

K2：64QAM隣接チャンネル妨害BER測定

注：測定方法

隣接信号であるAnnex B 256QAMおよび64QAM信号が、64QAM放送信号(J.83C)に与える隣接妨害を64QAM受信器のリードソロモン(RS)誤り訂正前のビット誤り率(BER)が1×10－4以下となるUD比で最大となる点を測定する。

限界のUD比が分かるようにマーカを設定する

測定時のBERを記入

入力レベルを

最低受信レベルに設定

その点の測定波形をスペアナで測定する。

＜K2-1：J.112B 256QAM上側隣接＞

＜K2-2：J.112B 256QAM下側隣接＞

＜K2-3：J.112B 64QAM上側隣接＞

＜K2-4：J.112B 64QAM下側隣接＞

７．試験状況写真

カラー写真を添付する

株式会社＊＊＊＊  XYZ工場 012室 での試験状況

写真には日付を

2014.3.10

2014.3.10

使用測定機材、試験対象製品等の写真

（人物等はなるべく入らないように）

８．仕様書

ケーブルケーブルモデムセンタ装置

BCD-2345

機器仕様書

事業者殿等に提出する仕様書を添付すること。

サポートする下り変調方式の種類（Annex B、Annex C、256QAM、64QAM）、最大出力レベル等が記載されている

必要がある。